企业技术需求信息征集表

| 需求名称 | 一款多通道超声采集板卡开发 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 南通赛科检测装备技术有限公司 | 所在地区 |  | 港闸区秦灶街道 |
| 企业类型 | □高新技术企业 □创新型企业 □科技型中小企业 ■民营科技企业 □规模以上企业 □大中型企业 □其他 |  |  |  |
| 需求所属产业技术领域 | □船舶海工 □电子信息 □高端纺织 ■智能装备 □新能源及新能源汽车 □生物技术与医药 □新材料 □生态环保 □智慧建筑 □现代农业 □其它 |  |  |  |
| 需求所处阶段 | ■研制阶段 □试生产阶段 □小批量生产阶段 □批量生产阶段 |  |  |  |
| 技术需求缘由 | ■新产品开发 □产品升级换代 □生产线技术改造 □制造工艺改进 □制造装备改进 □其他 | 意向合作方式 | □技术转让 ■技术开发 □技术服务 □技术咨询 □技术入股 □人才培养 □共建载体 □其他 |  |
| 技术需求描述 | 技术背景、技术问题、技术要求、技术指标（限800字） 针对材料的超声自动化检测设备，需要适应复杂的电磁环境，灵活定制化方案，高速数据传输处理能力等需求。为满足定制自动化设备需求，本项目旨在开发一款多通道超声采集板卡，适应自动化超声检测复杂的电磁环境，提升超声检测性能，同时支持大规模组合使用。 技术要求： - 1-10通道设计，每通道独立可设置发射、接收功能； - 多块采集板可无限扩展使用，板与板直接发射时序可同步控制、任意组合，可自定义收发间隔； - 上位机USB通讯和LAN通讯，通讯集成化，硬件独立，根据需求选择USB还是LAN通讯； - 2个编码器接口； - 可作为常规超声和TOFD采集使用，以及多通道自动化和超声B/C成像等应用； - 抗干扰能力强，使用环境强电、行车、焊机等电磁干扰。 |  |  |  |
| 企业介绍 | 主导产品、经营状况、所获荣誉、技术创新、知识产权等（限300字） 主导产品：自动化检测系统；经营状况：正常；知识产权：拥有软件著作权2项。 |  |  |  |
| 拟投入资金（万元） | 30 | 解决期限 | 自 2020年04月 至 2020 年06月 |  |
| 项目负责人 | 郭振祥 | 职务 | 总经理 |  |
| 邮箱 | guozhx@ut-world.com | 手机 | 13906292326 |  |
| 联系人 | 葛培玉 | 职务 | 财务经理 |  |
| 手机 | 13186526087 | 邮箱 | gepeiyu@ut-world.com |  |